实验2：Arduino Nano的AVR 8bit单片机编程实验

- 实验目的

1）掌握Arduino IDE的编程环境，编程方法，Blink程序验证系统安装正确性。

2）验证各种数据类型在8bit CPU内存的编码方式（同实验1）

3）了解计算机与外界连接的接口使用方法。使用单片机内的ADC（数模转换器）、Digital IO、PWM实现温度、I/O口控制, LED控制

- 实验环境

Arduino Nano实验装置、Arduino IDE

- 实验内容

1）正确安装和使用Arduino IDE开发环境。

2）将实验1的所有实验内容的编码移植到8bit AVR单片机上，并验证其正确性。

3）能够将Arduino控制板的信息通过UART串口发送给PC机，并能通过PC发送命令控制Arduino板上的LED灯等操作。

- 实验步骤

- 1.1、写4个对应不同数据类型的函数，输入数据之后能输出数据的存储地址

1.2、比较32位和8位系统中不同数据类型的区别。

- 2.1、输入一个float型的浮点数，将它转换并输出为32位的二进制编码，理解IEEE float的编码方式

2.2、输入一个double型的浮点数，将它转换并输出为32位的二进制编码，理解IEEE double的编码方式

2.3、根据实验1的图1中的信息，将浮点数用IEEE方式中的sign, exponent, significand数据位提取出来，按下面的公式计算出浮点数数值，验证是否相等

V=(-1)s×M×2E

- 3.1、输入一个特殊（Normalized/Denomalized/Infinity/Nan）浮点数，并将其转化成32位的IEEE编码方式

3.2、对各种具体格式进行内存编码的分析、验证。

- 4.1、编写一个程序，输出二维数组（实验1图2）中的各个元素值和地址

4.2、使用输出元素值及其地址或反汇编方式，查看数组元素的计算方法

4.3、使用指针方式对数组以一维数组方式进行存取，输出元素的地址和数值，验证这样读取该数组是否能正确存取该数组的原有元素。

- 5.1、根据矩阵乘法的规则，实现一个矩阵A.AT运算的函数，函数参数为Multi Level的二维数组（实验1图2）

5.2、调用该函数，完成该矩阵的运算，验证输出结果正确性，且函数没有因指针越界造成不可预期的结果。

- 6.1、创建实验1图3所示结构体，然后依次打印这两种结构体的输出各个变量的存储地址和所占的内存大小。

6.2、分析理解每种数据类型在一个结构体中的存储方式和内存使用量，结构总体大小与不同类型结构成员定义顺序的关系。

- 7.1、创建一个如实验1图4所示的union联合体，然后依次打印出它各个成员变量的存储地址和所占的内存大小。

7.2、分析理解union联合体中成员、结构体的存储方式和地址分配情况。

8）8.1、连接如图 1所示的电路。

图 1 Arduino温度、光强检测与LED控制电路

8.2、使用analogRead()函数实现温度、光强的AD转换，并使用Serial.print函数，将ADC数据发送给PC。

8.3、使用analogWrite()函数实现PWM方式控制LED的亮灭明暗的功能。

8.4、编写Arduino的NTC温度计算函数，实现温度测量，并能在PC端显示温度结果。

8.5、编写简单的Arduino接收串口命令的函数，在PC端分别发送字符”A”,”B”,”C”能够控制LED显示三种不同亮度。

- 实验方式

每位同学独立上机编程实验，实验指导教师现场指导。

- 参考内容

- 计算机组成原理实践-1MCU架构.pptx

- 智能电磁热量表_Modbus通讯协议_Ver1.2.docx

- 相关软件下载

Arduino IDE: https://www.arduino.cc/en/Main/Software

- 实验报告要求

1)使用Arduino语言，代码简洁，符合编码规范。利于利用函数/类便于后续实验的扩充和重用

2)分析结果要论据充足，有结果截屏；

3)需提交：源代码、1page实验报告、电子版实验报告全文；