实验3：Modbus-RTU Slave的数据传输和转换程序

- 实验目的

1）进一步理解数据格式在实际工程中的应用。通过Modbus的RTU通信协议，理解数据传输过程中，各种类型的数据的编码方式

2）实现将Arduino板采集的温度（浮点格式、固定小数点整数格式）、光照强度等信息发送给PC机，PC及可以记录数据，显示数据。

- 实验环境

Arduino Nano实验装置，Arduino IDE

- 实验内容

1）阅读参考材料某流量仪表的Modbus RTU通信协议，理解其数据传输的字节编码及顺序，进一步理解计算机组成原理中数据的Little Endian/Big Endian的含义。

2）实现Arduino的Modbus RTU salve通信协议, 能够通过Modbus Master实现Arduino的读多路寄存器（0x03：Read multiple registers）和写多路寄存器（0x10:Write multiple registers）功能。

3）完成 Arduino的CRC校验码计算函数。对收发数据进行校验，校验合格方可接受相应指令。参考代码如下：

// Compute the MODBUS RTU CRC，CRC计算函数代码 UInt16 ModRTU_CRC(byte[] buf, int len) { UInt16 crc = 0xFFFF; for (int pos = 0; pos < len; pos++) { crc ^= (UInt16)buf[pos]; // XOR byte into least sig. byte of crc for (int i = 8; i != 0; i--){ // Loop over each bit if ((crc & 0x0001) != 0) { // If the LSB is set crc >>= 1; // Shift right and XOR 0xA001 crc ^= 0xA001; } else // Else LSB is not set { crc >>= 1; // Just shift right } } } // Note, this number has low and high bytes swapped, so use it accordingly (or swap bytes) return crc; }

验证CRC是否正确：参考Modbus RTU实际数据：0x01, 0x03, 0x00,0x00.0x00, 0x28, 0x45, 0xD4。使用上述函数计算0x01, 0x03, 0x00,0x00.0x00, 0x28的CRC 结果，对比0x45, 0xD4是否一致，函数返回的CRC高位字节和低位字节是否符合这一顺序，如果不符合就需要把CRC高低字节对调。

热量仪表0x03 读 1号和2号仪表的0-39号寄存器的例子，TX是MASTER(PC端)发出的信息，RX是仪表Salve发送PC接收到的信息。数据均为16进制字节信息，例如 28是0x28=40. 2018/2/2 14:38:51.564 [TX] - 01 03 00 00 00 28 45 D4 2018/2/2 14:38:51.575 [RX] - 01 03 50 00 00 01 CF 00 00 02 29 03 A9 00 00 00 00 01 92 00 00 00 00 00 00 01 92 00 00 00 01 00 41 00 03 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 97 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 27 10 00 00 00 02 00 00 00 01 00 01 00 02 00 01 00 00 47 CD E9 7E 2018/2/2 14:38:52.565 [TX] - 02 03 00 00 00 28 45 E7 2018/2/2 14:38:52.583 [RX] - 02 03 50 00 00 03 FF 00 00 04 C6 08 17 00 01 00 00 03 4D 00 00 00 2C 00 00 03 21 00 00 00 01 00 41 00 03 00 05 00 00 00 11 00 00 38 4C 00 00 02 B7 00 00 02 92 00 00 00 00 04 48 00 00 01 00 27 10 00 00 00 02 00 00 00 01 00 01 00 02 00 01 00 00 82 71 A7 18

4）Arduino的Modbus RTU格式的数据的寄存器设置：

| 寄存器编号 | 读/写 R/W | 单位 | 字节数 | 格式 | 说明 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | R/W | S秒 | 2 | DW*1000 | Arduino运行时间高字（MSB word）高字节在前。 | 运行时间=(寄存器0)*216+(寄存器1),精确到毫秒（ms），无符号 |
| 1 | R/W | S秒 | 2 | DW*1000 | Arduino运行时间低字（LSB word）高字节在前。 |  |
| 2 | R | ℃ | 2 | DW*10 | 温度传感器的摄氏度信息 | 高字节在前，有符号 |
| 3 | R | ℉ | 2 | IEEE754 | 温度传感器的华氏度信息; 华氏度=（摄氏度*9/5）+32 | 华氏度高字，高字节在前 |
| 4 | R | ℉ | 2 |  |  | 华氏度低字，高字节在前 |
| 5 | R | 无 | 2 | DW*1 | 光照ADC的转换结果 | 10bit，高字节在前，未使用的高位填0，无符号 |
| 6 | R/W | 无 | 2 | DW*10 | 红色LED的PWM占空比（0-1000）. 占空比=PWM值/255*10 | 高字节在前，未使用的高位填0，无符号 |
| 7 | R/W | 无 | 2 | DW*10 | 绿色LED的PWM占空比（0-1000）. 占空比=PWM值/255*10 | 高字节在前，未使用的高位填0，无符号 |
| 8 | R/W | 无 | 2 | DW*10 | 兰色LED的PWM占空比（0-1000）. 占空比=PWM值/255*10 | 高字节在前，未使用的高位填0，无符号 |

5）能够实现Modbus RTU 的0x03,0x10的对上述寄存器的读写功能，并对PC接收到的数值进行分析，还原物理数值。在Arduino的串口监视器进行操作实现。寄存器读/写可对一个或多个寄存器进行读写，只读寄存器接收到写的命令时应返回错误信息。超出寄存器范围（0-8以外）的读写也要返回错误信息。CRC校验错误的也要返回错误信息。

6）Modbus串口的通信速率设置：9600bps, 8数据位, 1停止位, 无奇偶校验。

- 实验步骤

- 硬件电路搭建，实现温度、光强数据采集及5个LED的PWM控制。

图 1 Modbus RTU实现温度、光强数据采集及LED的PWM控制电路

- 实现Arduino的温度、光强的ADC数据采集功能。

- 实现Arduino的5个LED的PWM控制功能。

- 实现上述数据与Modbus RTU寄存器的数据交互功能。

- 实现符合Modbus的RTU格式的串口通信协议中的：读多路寄存器（0x03：Read multiple registers）和写多路寄存器（0x10:Write multiple registers）

- 完成 CRC校验码的校验功能。验证CRC计算是否正确：参考Modbus RTU实际数据：0x01, 0x03, 0x00,0x00.0x00, 0x28, 0x45, 0xD4。使用上述函数计算0x01, 0x03, 0x00,0x00.0x00, 0x28的CRC 结果，对比0x45, 0xD4是否一致，函数返回的CRC高位字节和低位字节是否符合这一顺序，如果不符合就需要把CRC高低字节对调。

- 实现Arduino的Modbus RTU格式的数据的寄存器设置，注意其中的单位及精度的定义。

- 实现Modbus RTU 的0x03,0x10的对上述寄存器的读写功能，在PC端的DocklightScript或Modbuspoll软件上对接收到的数值进行分析，还原物理数值，验证与Arduino的结果的一致性。寄存器读/写可对一个或多个寄存器进行读写，只读寄存器接收到写的命令时应返回错误信息。超出寄存器范围（0-8以外）的读写也要返回错误信息。CRC校验错误的也要返回错误信息。

- 实现Modbus串口的通信速率设置：9600bps, 8数据位, 1停止位, 无奇偶校验。

- 在PC端的DocklightScript或Modbuspoll软件中通过读写寄存器控制LED明暗、和采集Arduino的温度、光强数据。保存的log文件中，分析其结果是否正确。

- 实验方式

每位同学独立上机编程实验，实验指导教师现场指导。

- 参考内容

- 智能电磁热量表_Modbus通讯协议_Ver1.2.doc

- 计算机组成原理实践-1MCU架构.pptx

- 相关软件下载

- Arduino IDE：https://www.arduino.cc/en/Main/Software

- DockLightScript: https://docklight.de/

- Modbus Poll: http://www.modbustools.com/modbus_poll.html

- ModbusMaster-Slave参考库函数: https://github.com/smarmengol/Modbus-Master-Slave-for-Arduino

Note: 上述2，3可选其一下载，用于Arduino的Modbus RTU 协议PC端调试

- 实验报告要求

- 使用Arduino语言，代码简洁，符合编码规范。

- 试验报告中要有Modbus RTU通信的log文件内容截图。

- 分析结果要论据充足，有结果截屏。

- 需提交：源代码、1page实验报告、电子版实验报告全文